[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ07-06（B/0）

喷头类《产品特性文件》特性文件申报指南
1. 一般要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2. 洒水喷头、ESFR喷头、EC喷头、家用喷头填写指南
2.1 “铭牌标志”
将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：隐蔽盖板标记、警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2）隐蔽式喷头的隐蔽盖板上标注的“不可涂覆”或“DO NOT PAINT”字样,应为永久性标记，且应与盖板颜色协调。
3）使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、动作元件的类型和规格、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产年代、产品生产所依据的标准、必要的使用参数、使用说明、注意事项、生产者和/或生产企业名称、地址和联络信息等。
2.2“关键元器件”
1）动作元件
填写动作元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2）密封元件
填写密封元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3 “产品特性参数”
申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1) 溅水盘的结构尺寸（附图纸）
填写溅水盘的尺寸、形状、齿数等。

2) 隐蔽罩（适用于隐蔽式喷头）（附图纸）
填写隐蔽罩尺寸、盖板尺寸、额定动作温度等。

3) 填写喷头出水口口径
喷头体的出水口口径。

3. 水雾喷头填写指南
3.1 “铭牌标志”
将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
3.2“关键元器件”
1）动作元件（闭式水雾喷头）

填写动作元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2）密封元件（闭式水雾喷头）
填写密封元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
3.3“产品特性参数”
申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1）出水口口径
填写喷头出水口口径。
2）溅水盘的结构尺寸（适用时）（附图纸）

填写溅水盘及分水锥的形状、尺寸、齿数等，并附图。
4  水幕喷头填写指南
4.1 “铭牌标志”
将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
4.2“产品特性参数”
申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1）喷头出水口口径
填写喷头出水口口径。
2）开口缝隙的结构（附图纸）

图纸上应标注开口缝隙的长度、宽度、角度、数量等。
产品特性文件表
（洒水喷头、ESFR喷头、EC喷头、家用喷头）
                                              填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代、水流方向（适用于边墙型喷头）、不可涂覆字样（适用于隐蔽式喷头）
2、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	
	

	二、关键元器件

1、动作元件的名称、规格型号、生产单位
2、密封元件的名称、规格型号、生产单位
	
	

	三、产品特性参数

1、溅水盘的结构尺寸（附图纸）
2、隐蔽罩的结构尺寸（附图纸）

（适用时）

3、喷头体的出水口口径
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                           （盖章）  

溅水盘图纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）
隐蔽罩结构纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

产品特性文件表
（水雾喷头）
                     填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代
2、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	
	

	2、 关键元器件

1、动作元件的名称、规格型号、生产单位（适用于闭式水雾喷头）
2、密封元件的名称、规格型号、生产单位（适用于闭式水雾喷头）
	
	

	三、产品特性参数

1、出水口口径

2、溅水盘的结构尺寸附图纸（适用时）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                           （盖章）  

溅水盘图纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）
产品特性文件表
（水幕喷头）
                              填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代
2、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	
	

	二、产品特性参数

1、出水口口径
2、开口缝隙的结构（查图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                           （盖章）  

喷头开口缝隙图纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）
